İzmir Bakırçay Üniversitesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Rüzgar Enerjisi Dersi

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ
FİZİBİLİTE RAPORU

Örnek Saha: İzmir

38.4200 K, 27.1400 D

Hazırlayan: Rüzgar Fizibilite Yazılımı

Tarih: 17.10.2026

# 1. Yönetici Özeti

38.4200 K, 27.1400 D konumundaki saha için NASA POWER (2021-2025) verisiyle yapılan analizde, 98 m göbek yüksekliğinde ortalama rüzgar hızı 6.83 m/s, güç yoğunluğu 327 W/m² olarak hesaplanmıştır. Saha, 50 m'de NREL sınıflamasına göre 2. sınıf (sınırda) rüzgar kaynağına sahiptir.

1 adet E-82/2300 (2 300 kW) türbin ile toplam 2.30 MW kurulu güçte yıllık net üretim 5 567 MWh, kapasite faktörü %27.6 ve eşdeğer tam yük saati 2 421 h olarak tahmin edilmiştir.

Seviyelendirilmiş enerji maliyeti (LCOE) 71.7 USD/MWh, %8 iskonto oranıyla net bugünkü değer -0.34 milyon USD, iç verim oranı %6.3 ve basit geri ödeme süresi 10.0 yıl olarak hesaplanmıştır.

Proje bu varsayımlarla fizibil görünmüyor. NPV negatif ve IRR (%6.3), %8 iskonto oranının altında kalıyor.

Proje yılda yaklaşık 2 439 ton CO₂ salımını önleyecek ve yaklaşık 2 320 hanenin yıllık elektrik tüketimini karşılayacaktır.

Tablo 1. Ana sonuçlar

| Gösterge | Değer |
| --- | --- |
| Ortalama hız (98 m) | 6.83 m/s |
| Güç yoğunluğu (göbek) | 327 W/m² |
| Kurulu güç | 2.30 MW |
| Net AEP | 5 567 MWh/yıl |
| Kapasite faktörü | %27.6 |
| LCOE | 71.7 USD/MWh |
| NPV | -0.34 M USD |
| IRR | %6.3 |
| Geri ödeme (basit) | 10.0 yıl |
| Önlenen CO₂ | 2 439 t/yıl |

# 2. Giriş ve Amaç

Bu rapor, seçilen sahada kurulması düşünülen rüzgar enerjisi santralinin teknik ve ekonomik ön fizibilitesini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada saatlik rüzgar verisi istatistiksel olarak incelenmiş, Weibull dağılımı ile modellenmiş, göbek yüksekliğine taşınmış ve seçilen türbinin güç eğrisiyle yıllık enerji üretimi tahmin edilmiştir. Elde edilen üretim; yatırım, işletme maliyetleri ve satış fiyatı varsayımlarıyla birlikte nakit akışı analizine aktarılarak LCOE, NPV ve IRR göstergeleri hesaplanmıştır.

Hesaplamalar, bu ders kapsamında geliştirilen açık kaynaklı Python yazılımı ile yapılmıştır. Tüm varsayımlar ve kaynakları Ekler bölümünde verilmiştir.

# 3. Saha Tanımı

Tablo 2. Saha bilgileri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Enlem | 38.4200° |
| Boylam | 27.1400° |
| Arazi tipi | Nadas tarlası |
| Pürüzlülük uzunluğu z₀ | 0.03 m |

Şekil 1. Saha konumu (harita: © OpenStreetMap katkıcıları)

# 4. Rüzgar Kaynak Değerlendirmesi

## 4.1 Veri kaynağı ve kalitesi

Analizde NASA POWER (2021-2025) kullanılmıştır. Veri temizleme adımında tekrar eden zaman damgaları, negatif ve 50 m/s üzerindeki hızlar ile 0-360° dışındaki yönler ayıklanmıştır.

Tablo 3. Veri kalite özeti

| Ölçüt | Değer |
| --- | --- |
| Kapsanan süre | 01.01.2021 - 31.12.2025 |
| Toplam kayıt | 43 824 |
| Beklenen kayıt | 43 824 |
| Eksik veri | %0.00 |
| Tekrarlı zaman damgası | 0 |
| Fiziksel olmayan değer | 0 |

## 4.2 Temel istatistikler ve Weibull dağılımı

Tablo 4. 50 m rüzgar hızı istatistikleri

| Büyüklük | Değer |
| --- | --- |
| Ortalama | 6.07 m/s |
| Medyan | 5.83 m/s |
| Standart sapma | 2.86 m/s |
| En yüksek | 18.84 m/s |
| Sakin saatler (< 0.5 m/s) | %0.4 |
| Yıllar arası değişkenlik (CoV) | %4.3 |
| Ortalama hava yoğunluğu | 1.196 kg/m³ |

Tablo 5. Weibull parametreleri ve güç yoğunluğu

| Yöntem | k | c (m/s) | P/A (W/m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximum Likelihood | 2.24 | 6.85 | 229 |
| Momentler (ampirik) | 2.26 | 6.85 | 227 |
| Zaman serisi, ½ρv³ | - | - | 229 |

Şekil 2. 50 m hız histogramı ve Weibull uyumu

Şekil 2'de görüldüğü gibi iki yöntem birbirine yakın sonuç vermektedir. Güç yoğunluğu ortalama hızın küpüyle değil, saatlik ½ρv³ değerlerinin ortalaması olarak hesaplanmıştır. Saha 50 m'de 229 W/m² ile NREL sınıflamasında 2. sınıftadır (sınırda).

Şekil 3. Rüzgar gülü (16 sektör, frekans)

Şekil 3'deki rüzgar gülüne göre baskın yön KKD (%26.8) olup bu sektörde ortalama hız 7.52 m/s'dir.

Tablo 6. Aylık ortalama rüzgar hızı

| Ay | Ortalama hız (m/s) |
| --- | --- |
| Ocak | 6.44 |
| Şubat | 6.59 |
| Mart | 6.05 |
| Nisan | 5.67 |
| Mayıs | 5.15 |
| Haziran | 6.16 |
| Temmuz | 7.17 |
| Ağustos | 6.04 |
| Eylül | 6.03 |
| Ekim | 5.66 |
| Kasım | 5.90 |
| Aralık | 5.95 |

## 4.3 Göbek yüksekliğine ekstrapolasyon

50 m verisi 98 m göbek yüksekliğine power law (α = 0.177) ile taşınmıştır.

Tablo 7. 98 m ortalama hız, yöntem karşılaştırması

| Yöntem | Ortalama hız (m/s) |
| --- | --- |
| Power law (α = 0.177) | 6.83 |
| Log law (z₀ = 0.03 m) | 6.62 |

İki yöntem arasındaki fark %3.2'dir.

# 5. Türbin Seçimi ve Enerji Üretim Tahmini

Tablo 8. Türbin bilgileri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Model | E-82/2300 |
| Nominal güç | 2 300 kW |
| Rotor çapı | 82 m |
| Göbek yüksekliği | 98 m |
| Türbin adedi | 1 |
| Yoğunluk düzeltmesi | IEC 61400-12-1 |

Şekil 4. Güç eğrisi, standart ve saha yoğunluğu

Şekil 4'de güç eğrisi saha ortalama hava yoğunluğuna (1.196 kg/m³) göre düzeltilmiştir.

Tablo 9. Brüt AEP, yöntem karşılaştırması

| Yöntem | Brüt AEP (MWh/yıl) |
| --- | --- |
| Zaman serisi | 6 098 |
| Weibull integrali | 6 087 |

İki yöntem arasındaki fark %-0.2'dir. Net üretim zaman serisi yöntemine göre hesaplanmıştır.

Tablo 10. Enerji kayıpları

| Kalem | Oran | Kayıp (MWh/yıl) |
| --- | --- | --- |
| İz (wake) | %0.0 | 0 |
| Kullanılabilirlik | %3.0 | 183 |
| Elektriksel | %2.0 | 118 |
| Türbin performansı | %2.0 | 116 |
| Çevresel | %1.0 | 57 |
| Şebeke kısıtı | %1.0 | 56 |
| Toplam (çarpımsal) | %8.7 | 530 |

Şekil 5. Brüttan nete kayıp şelalesi

Tablo 11. Enerji üretim özeti

| Gösterge | Değer |
| --- | --- |
| Net AEP | 5 567 MWh/yıl |
| Kapasite faktörü | %27.6 |
| Eşdeğer tam yük saati | 2 421 h |

Tablo 12. Aylık ortalama net üretim

| Ay | Net üretim (MWh) |
| --- | --- |
| Ocak | 528 |
| Şubat | 521 |
| Mart | 487 |
| Nisan | 396 |
| Mayıs | 309 |
| Haziran | 448 |
| Temmuz | 665 |
| Ağustos | 476 |
| Eylül | 440 |
| Ekim | 407 |
| Kasım | 431 |
| Aralık | 462 |

# 6. Ekonomik Analiz

Tablo 13. Ekonomik varsayımlar

| Varsayım | Değer |
| --- | --- |
| CAPEX | 1 300 USD/kW |
| OPEX | 40 USD/kW/yıl |
| OPEX artışı | %2.0 |
| Teşvik fiyatı / süresi | 73.0 USD/MWh, 10 yıl |
| Teşvik sonrası fiyat | 60.0 USD/MWh (eskalasyon %1.0) |
| İskonto oranı | %8.0 |
| Proje ömrü | 25 yıl |
| Degradasyon | %0.3/yıl |
| Kurumlar vergisi | %25.0 |
| Kredi | Yok |

Tablo 14. Yatırım maliyeti dağılımı

| Kalem | Tutar (bin USD) |
| --- | --- |
| Türbin | 2 093 |
| İnşaat | 359 |
| Şebeke bağlantısı | 299 |
| Diğer | 239 |
| Toplam | 2 990 |

Tablo 15. Yıllık nakit akışı (bin USD)

| Yıl | Üretim (MWh) | Gelir | OPEX | Vergi | Net NA | Kümülatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 990 | -2 990 |
| 1 | 5 567 | 406 | 92 | 4 | 311 | -2 679 |
| 2 | 5 551 | 405 | 94 | 3 | 308 | -2 371 |
| 3 | 5 534 | 404 | 96 | 2 | 306 | -2 065 |
| 4 | 5 517 | 403 | 98 | 2 | 304 | -1 762 |
| 5 | 5 501 | 402 | 100 | 1 | 301 | -1 460 |
| 6 | 5 484 | 400 | 102 | 0 | 299 | -1 162 |
| 7 | 5 468 | 399 | 104 | 0 | 296 | -866 |
| 8 | 5 452 | 398 | 106 | 0 | 292 | -574 |
| 9 | 5 435 | 397 | 108 | 0 | 289 | -285 |
| 10 | 5 419 | 396 | 110 | 0 | 286 | 1 |
| 11 | 5 403 | 324 | 112 | 53 | 159 | 160 |
| 12 | 5 386 | 326 | 114 | 53 | 159 | 319 |
| 13 | 5 370 | 329 | 117 | 53 | 159 | 478 |
| 14 | 5 354 | 331 | 119 | 53 | 159 | 637 |
| 15 | 5 338 | 333 | 121 | 53 | 159 | 796 |
| 16 | 5 322 | 336 | 124 | 53 | 159 | 955 |
| 17 | 5 306 | 338 | 126 | 53 | 159 | 1 113 |
| 18 | 5 290 | 340 | 129 | 53 | 159 | 1 272 |
| 19 | 5 274 | 343 | 131 | 53 | 158 | 1 430 |
| 20 | 5 258 | 345 | 134 | 53 | 158 | 1 589 |
| 21 | 5 243 | 347 | 137 | 53 | 158 | 1 747 |
| 22 | 5 227 | 350 | 139 | 53 | 158 | 1 905 |
| 23 | 5 211 | 352 | 142 | 53 | 158 | 2 062 |
| 24 | 5 196 | 355 | 145 | 52 | 157 | 2 220 |
| 25 | 5 180 | 357 | 148 | 52 | 157 | 2 376 |

Tablo 16. Ekonomik göstergeler

| Gösterge | Değer |
| --- | --- |
| LCOE | 71.7 USD/MWh |
| NPV | -342 919 USD |
| IRR | %6.3 |
| Basit geri ödeme | 10.0 yıl |
| İskontolu geri ödeme | ömür içinde yok |

Şekil 6. Yıllık ve kümülatif nakit akışı

Şekil 7. NPV duyarlılık analizi (±%20)

Şekil 7, parametrelerin tek tek ±%20 değiştirilmesinin NPV üzerindeki etkisini göstermektedir.

Tablo 17. Senaryo analizi (σ = %10)

| Senaryo | AEP | Net AEP (MWh) | NPV (M USD) | IRR | LCOE (USD/MWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötümser | P90 | 4 854 | -0.81 | %3.9 | 82.2 |
| Baz | P50 | 5 567 | -0.34 | %6.3 | 71.7 |
| İyimser | P10 | 6 281 | 0.05 | %8.2 | 63.5 |

# 7. Çevresel Etki

Tablo 18. Çevresel kazanımlar

| Gösterge | Değer |
| --- | --- |
| Şebeke emisyon faktörü | 0.438 tCO₂/MWh |
| Yıllık önlenen CO₂ | 2 439 t |
| 25 yıllık toplam | 58 818 t |
| Karşılanan hane sayısı | ≈ 2 320 (2 400 kWh/yıl/hane) |

## Gürültü

Örnek nokta İzmir kent merkezine yakındır; gerçek bir projede yerleşimlerden en az 500 m uzaklık ve gece 45 dB(A) sınırı kontrol edilmelidir.

## Gölge titreşimi

Bu başlık bu çalışma kapsamında değerlendirilmemiştir.

## Kuş ve yarasa göçü

Bu başlık bu çalışma kapsamında değerlendirilmemiştir.

## Görsel etki

Kıyı şeridine yakın konumda türbin uzak mesafelerden görülebilir.

# 8. Riskler ve Belirsizlikler

Rüzgar verisi NASA POWER reanaliz veri setinden alınmıştır. Reanaliz verisi yerel arazi ve engel etkilerini yumuşattığı için sahadaki gerçek hızdan sapabilir. Bankaya sunulabilir bir değerlendirme için en az bir yıllık yerinde ölçüm gereklidir.

Göbek yüksekliğine ekstrapolasyonda power law ve log law arasında %3.2 fark vardır. Rüzgar profili (α, z₀) varsayımı üretim tahminini doğrudan etkiler.

Hava yoğunluğu yüzey basıncı ve 2 m sıcaklıkla hesaplanmış, göbek yüksekliğine düzeltilmemiştir.

Kayıp oranları (toplam %8.7) sahaya özel değil, tipik değerlerdir.

Duyarlılık analizine göre NPV'yi en çok etkileyen parametreler AEP ve Satış fiyatı'dır. Bu iki büyüklükteki belirsizlik sonucu belirler.

Satış fiyatı ve teşvik dönemi kullanıcı varsayımıdır; güncel mevzuat ve piyasa koşullarına göre değişebilir.

# 9. Sonuç ve Öneriler

Proje bu varsayımlarla fizibil görünmüyor. NPV negatif ve IRR (%6.3), %8 iskonto oranının altında kalıyor.

Mevcut varsayımlarla proje ekonomik olarak fizibil görünmemektedir. Karar vermeden önce rüzgar kaynağının yerinde ölçümle doğrulanması önerilir; reanaliz verisi kaynağı düşük gösteriyor olabilir.

Daha yüksek göbek yüksekliği, daha büyük rotor çaplı (düşük rüzgar sınıfı) bir türbin veya daha fazla türbinle ölçek ekonomisi denenebilir.

Çevresel etkiler (gürültü, gölge titreşimi, kuş göçü) için ÇED sürecinde ayrıntılı çalışma yapılmalıdır.

# 10. Ekler

## Ek A. Varsayılan değerler

Tablo 19. Varsayılan değerler ve kaynakları (config/defaults.yaml)

| Parametre | Değer | Kaynak |
| --- | --- | --- |
| data.power_base_url | https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/hourly/point | https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/hourly/ |
| data.power_community | RE | NASA POWER API dokümantasyonu |
| data.power_parameters | WS10M, WS50M, WD10M, WD50M, T2M, PS | NASA POWER API yanıtı header/parameters alanı, 2026-10-16 |
| data.power_time_standard | UTC | NASA POWER API dokümantasyonu |
| data.power_fill_value | -999.0 | NASA POWER API yanıtı header.fill_value |
| data.default_years | 5 yıl | Proje talimatı |
| data.request_timeout | 120 s | Varsayım (yavaş bağlantılar için geniş tutuldu) |
| data.request_retries | 3 | Varsayım |
| data.max_wind_speed | 50.0 m/s | Proje talimatı |
| data.min_wind_speed | 0.0 m/s | Fiziksel sınır |
| wind_resource.gas_constant_dry_air | 287.05 J/(kg·K) | Proje talimatı; standart değer |
| wind_resource.fixed_alpha | 0.143 | Manwell vd., Wind Energy Explained (2. baskı), Bölüm 2 |
| wind_resource.alpha_heights | 10, 50 m | NASA POWER parametreleri (WS10M, WS50M) |
| wind_resource.calm_threshold | 0.5 m/s | Varsayım |
| wind_resource.local_utc_offset | 3 saat | Türkiye saat dilimi |
| wind_resource.wind_rose_sectors | 16 | Proje talimatı |
| wind_resource.roughness_z0 | tablo m | Manwell vd., Wind Energy Explained (2. baskı), Tablo 2.2 (Wieringa kaynaklı) |
| wind_resource.wind_power_classes | tablo W/m² | Elliott vd. (1986), Wind Energy Resource Atlas of the United States, NREL/PNL |
| energy.standard_density | 1.225 kg/m³ | IEC 61400-12-1 |
| energy.density_correction_method | iec | IEC 61400-12-1; Svenningsen (2010), windpowerlib power_curve_density_correction |
| energy.default_turbine | E-82/2300 | windpowerlib 0.2.2 türbin veritabanı |
| energy.default_hub_height | 98 m | Varsayım (E-82 için üretici seçeneklerinden biri) |
| energy.n_turbines | 1 | Kullanıcı girdisi |
| energy.hours_per_year | 8760 h | Standart |
| losses.wake | 0.05 | Varsayım, tipik aralık %3-10 (küçük çiftlik) |
| losses.availability | 0.03 | Varsayım, tipik aralık %2-5 |
| losses.electrical | 0.02 | Varsayım, tipik aralık %1-3 |
| losses.turbine_performance | 0.02 | Varsayım, tipik aralık %1-3 |
| losses.environmental | 0.01 | Varsayım, tipik aralık %0.5-3 |
| losses.curtailment | 0.01 | Varsayım, tipik aralık %0-3 |
| economics.currency | USD | Proje talimatı |
| economics.capex_per_kw | 1300 USD/kW | IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2023 (karada rüzgar ağırlıklı ort. ≈1160 USD/kW) |
| economics.capex_split | tablo | IRENA maliyet kırılımına göre tipik oranlar (varsayım) |
| economics.opex_per_kw_year | 40 USD/kW/yıl | IRENA 2023, tipik aralık 33-45 USD/kW/yıl |
| economics.opex_per_mwh | 0 USD/MWh | Varsayım |
| economics.opex_escalation | 0.02 | Varsayım |
| economics.incentive_price | 73 USD/MWh | 5346 sayılı kanun eski YEKDEM rüzgar fiyatı (7.3 USD cent/kWh) |
| economics.incentive_years | 10 yıl | Eski YEKDEM süresi |
| economics.market_price | 60 USD/MWh | Varsayım |
| economics.price_escalation | 0.01 | Varsayım |
| economics.discount_rate | 0.08 | Varsayım |
| economics.lifetime | 25 yıl | Proje talimatı (20-25 yıl) |
| economics.degradation | 0.003 | Varsayım |
| economics.tax_rate | 0.25 | Türkiye kurumlar vergisi oranı |
| economics.depreciation_years | 10 yıl | Varsayım |
| economics.loan_enabled | False | Varsayım |
| economics.loan_share | 0.7 | Varsayım |
| economics.loan_rate | 0.09 | Varsayım |
| economics.loan_term | 10 yıl | Varsayım |
| economics.aep_sigma | 0.1 | Varsayım (reanaliz verisi, ölçüm yok) |
| economics.sensitivity_steps | -0.2, -0.1, 0.1, 0.2 | Proje talimatı |
| environment.grid_emission_factor | 0.438 tCO₂/MWh | ETKB, 2022 Üretim ve Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri |
| environment.household_consumption | 2400 kWh/yıl | AA derlemesi (konutlarda aylık ~200 kWh); TÜİK/EPDK resmi değeri bulunursa güncellenmeli |
| report.university | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Kullanıcı girdisi |
| report.department | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü | Kullanıcı girdisi |
| report.course | Rüzgar Enerjisi | Proje talimatı |
| report.instructor |  | Kullanıcı girdisi |
| report.student_no |  | Kullanıcı girdisi |
| report.include_map | True | Varsayım |

## Ek B. Kullanılan formüller

Tablo 20. Formüller

| Büyüklük | Formül |
| --- | --- |
| Hava yoğunluğu | ρ = P / (R·T), R = 287.05 J/(kg·K), P [Pa], T [K] |
| Weibull olasılık yoğunluğu | f(v) = (k/c)·(v/c)^(k−1)·exp(−(v/c)^k) |
| Weibull, momentler yöntemi | k = (σ/v̄)^(−1.086), c = v̄ / Γ(1 + 1/k) |
| Power law | v₂ = v₁·(h₂/h₁)^α, α = ln(v̄₅₀/v̄₁₀) / ln(50/10) |
| Log law | v₂ = v₁·ln(h₂/z₀) / ln(h₁/z₀) |
| Güç yoğunluğu (zaman serisi) | P/A = (1/N)·Σ ½·ρ·vₜ³ |
| Güç yoğunluğu (Weibull) | P/A = ½·ρ·c³·Γ(1 + 3/k) |
| Yoğunluk düzeltmesi (IEC 61400-12-1) | v_saha = v_std·(ρ₀/ρ_saha)^(1/3), ρ₀ = 1.225 kg/m³ |
| Brüt AEP (zaman serisi) | AEP = 8760·mean(P(vₜ)) |
| Brüt AEP (Weibull) | AEP = 8760·∫ P(v)·f(v) dv |
| Net AEP | Net = Brüt·Π(1 − kᵢ) |
| Kapasite faktörü | CF = Net AEP / (Pₙ·8760) |
| LCOE | LCOE = Σ (CAPEXₜ + OPEXₜ)/(1+r)ᵗ ÷ Σ Eₜ/(1+r)ᵗ |
| NPV | NPV = Σ NAₜ/(1+r)ᵗ, t = 0..N |
| IRR | NPV(IRR) = 0 |
| AEP senaryoları | P90 = P50·(1 − 1.282σ), P10 = P50·(1 + 1.282σ) |
| Önlenen CO₂ | CO₂ = Net AEP·EF |

## Ek C. Kaynakça

[1] NASA Langley Research Center, POWER Project (Prediction Of Worldwide Energy Resources), https://power.larc.nasa.gov

[2] Haas, S. vd. windpowerlib: A Python library to model wind power plants, Journal of Open Research Software, 2024. https://github.com/wind-python/windpowerlib

[3] IEC 61400-12-1: Wind energy generation systems, Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines.

[4] Manwell, J. F., McGowan, J. G., Rogers, A. L. Wind Energy Explained: Theory, Design and Application, 2. baskı, Wiley, 2009.

[5] Elliott, D. L. vd. Wind Energy Resource Atlas of the United States, NREL/PNL, 1986.

[6] Justus, C. G. vd. Methods for estimating wind speed frequency distributions, Journal of Applied Meteorology, 1978.

[7] IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2023, Abu Dhabi, 2024.

[8] T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Üretim ve Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri, 2022.